Parametri per assimilare gli scarichi industriali a quelli domestici

| PARAMETRO / SOSTANZA | UNITA’ DI MISURA | VALORE LIMITE DI EMISSIONE | LIMITI SCARICHI D.LGS. 152/06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ACQUE SUPERFICIALI | FOGNATURA |
| Portata | mc/giorno | ≤ 15 | Non presente |  |
| pH |  | Compreso tra 5,5 e 9 | Compreso tra 5,5 e 9 | Non presente |
| Temperatura | °C | ≤ 30 | Previsti limiti diversi in base alla posizione dello scarico nel corpo idrico ricevente |  |
| Colore |  | Non percettibile con diluizione 1:40 | Non percettibile con diluizione 1:20 | Non percettibile con diluizione 1:40 |
| Materiali grossolani |  | Assenti | Assenti | Assenti |
| Solidi Sospesi Totali | mg/l | ≤ 700 | ≤ 80 | ≤ 200 |
| BOD5 (come ossigeno) | mg/l | ≤ 300 | ≤ 40 | ≤ 250 |
| COD (come ossigeno) | mg/l | ≤ 700 | ≤ 160 | ≤ 500 |
| Rapporto COD / BOD5 |  | ≤ 2,2 | Non presente |  |
| Fosforo totale (come P) | mg/l | ≤ 30 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Azoto ammoniacale (come NH4) | mg/l | ≤ 50 | ≤ 15 | ≤ 30 |
| Azoto nitroso (come N) | mg/l | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 |
| Azoto nitrico (come N) | mg/l | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 30 |
| Grassi e oli animali / vegetali | mg/l | ≤ 40 | ≤ 20 | ≤ 40 |
| Tensioattivi | mg/l | ≤ 20 | ≤ 2 | ≤ 4 |